揭阳市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑工程

设计变更管理工作的意见

为确保工程建设质量，规范房屋建筑工程施工图审查后的设计变更行为，特制定如下实施意见：

一、明确设计变更范围

本意见所称设计变更，是指房屋建筑工程施工图审查合格后所进行的涉及内容未施工的施工图设计文件修改,主要涉及下列情形：

1、建筑专业

（1）改变建筑规模、使用性质（如改变建筑平面形状和外形尺寸，改变建筑内部的平面布局、主要功能空间布局和尺寸等）；

（2）改变建筑造型、层高、建筑总高度，局部增层；

（3）改变消防、人防等专项设计；

（4）改变无障碍设计；

（5）改变建筑节能设计（非特殊理由不得变更，确需变更的不得降低建筑节能标准），包括改变墙体材料和改变门窗形式、数量与尺寸等；

（6）改变建筑防水；

（7）改变楼梯、电梯的数量和形式。

2、结构专业

（1）改变建筑结构的抗震设防烈度或抗震设防等级；

（2）改变建筑结构的人防等级；

（3）改变建筑结构体系；

（4）改变主要荷载，改变抗震墙的位置，增加、减少承重柱（墙）或改变承重柱（墙）的位置及主要受力构件的断面尺寸及配筋；

（5）改变主要结构材料等级（如材料强度、配筋等）；

（6）改变结构伸缩缝、沉降缝、防震缝的设置；

（7）改变基础形式或地基处理方式。

3、给排水专业

（1）改变给水、排水系统和涉及环保、卫生、公共利益的设施；

（2）改变消防系统。

4、暖通专业

（1）改变防排烟系统及设施；

（2）改变空调系统，改变冷热源形式；

（3）改变节能性能。

5、电气专业

（1）改变供配电系统及变压器、发电机容量；

（2）改变防雷类别、雷电防护做法、接地形式等；

（3）改变消防控制和报警系统。

6、其他涉及公共利益、公众安全和强制性条文的变更。

二、规范工程设计变更行为

1、设计单位在出示变更文件时，应在文件中注明变更原因和变更内容。

2、设计变更必须由建设单位报原施工图审查机构审查，审查合格后同时填写《揭阳市建筑工程设计变更审查表》，同有关资料一并送建筑设计管理部门备案。涉及规划、消防、人防、防雷、卫生、安防等部门审查内容的变更，由建设单位与相关部门对接。

3、设计变动的项目按国家、省有关规定属需重新报审的，建设单位需重新报审。

4、工程项目的设计、施工和监理单位应自觉抵制不规范行为。监理单位对工程施工过程中擅自变更行为应及时予以制止。按要求未经审查合格的设计变更文件，不得作为施工和监理的依据。

5、建设单位应将审查合格后的设计变更文件及时报送工程质量监督机构。质量监督部门应加强对施工图审查合格后的设计变更行为的监督检查。

附：《揭阳市建筑工程设计变更审查表》

附件：

揭阳市建筑工程设计变更备案表

| 项目名称 |  |  |  |  | 原设计审查 备案号或日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 质量监督机构 |  |  |  |  | 修改审查日期 |  |  |
| 变更原因 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见 （单位盖章） 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  | 监理单位意见 （单位盖章） 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  | 设计单位意见 （单位盖章） 项目负责人签名： 年 月 日 |  |
| 图审单位意见 （单位盖章） 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  | 质量监督机构告知情况 监督员签名： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 备 注 | 修改图号及张数： |  |  |  |  |  |  |
|  | 本表一式 6 份，建设单位应分别送交：设计单位、施工单位、监理单位、建筑设计管理部门、质监站等相关部门 |  |  |  |  |  |  |